시각장애인용K.S재생고무점자블럭

(제 품 시 방 서)

(주)부성리싸이클링

대구광역시 달성군 논공읍금포리1307

Tel 053)611-1991.2365 FAX 053)611-2900

전남 곡성군 석곡면 연반리 694-1

Tel 061)363-8050 Fax 061)363-8051

재생고무 점자블럭 제품시방서

1. 적용범위

본 시방서는 (              )공사에 사용되는 재생고무 점자블럭의 품질 및 규격

등에 적용한다.

2.개념의 정의

시각장애인용 고무점자블럭은 시각장애인이 통상의 보행상태에서 주로 발바닥이나 지팡이의 촉감으로 그 존재 및 대지의 형태를 확인 할 수 있도록 돌기를 표면에 양각시킨 블록으로서 시각장애인에게 보다 정확한 위치와 보행방향을 제시하여 안전하게 안내하기 위한 시설물이다.

3. 고무점자블럭 타일규격

가. 일반

본 규격서는 재생고무점자블럭에 대하여 제작 및 검사조건에 대한 사항을 규격 한다.

나. 제품의 조건

1) 재료의 품질

시각장애인용 재생고무점자블럭은 양호한 품질을 사용하여야 하므로 한국산업규격 KS M 6951의

인증을 득한 제품을 사용하여야한다.

2) 제품분류

재생고무점자블럭은 점형, 선형 등으로 분류한다.

매립형 : 규격 300mm×300mm+65T(Base+돌출 점형 : 6mm, 선형 : 5mm)

3) 재료

a) 고무 부분

① 고무점자블럭 타일의 상측부분은 각 특성치를 만족하는 황색 우레탄을 주체로 하여 성형된

가류고무 이어야 한다.

② 시공후 변색, 탈색 및 표면크랙이 없는 재료로 된 황색 우레탄 이어야 한다.

b) 재료

● 상      부 : 황색 우레탄

● 하      부 : 폐타이어를 분쇄하여 얻은 칩을 사용하고 3-7m/m, 크기이어야 한다.

c) 접착제

고무칩을 성형하는 접착제를 사용하여야 한다.

d) 관련규격

한국산업규격 KS M 6951

다. 검사조건

1)검사항목 및 요구 특성

a) 아래의 검사 항목은 한국산업규격 KS M 6518,2627의 기준에 의하여, 고무부분에 대하여 실시

하며 강도 시험은 고무일체형 부분을 포함한 완제품에 대하여 실시한다.

b) 한국산업규격 KS 시험표(재생)

| 시 험 항 목 |  | 품 질 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 종 |
| 인장시험 | 인장강도 MPa(kgf/㎠) | 2.45 (25) 이상 |
|  | 신 장 률 % | 120 이상 |
| 경 도 (HS) |  | 55 이상 |
| 노화시험 | 인장강도 MPa(kgf/㎠) | ±20 % |
|  | 신 장 률 % |  |

* 본표는 KSM6951 규정에 해당하는 상부층 시험기준표임.

2) 치수 검사

치수는 고무일체형에 감싸고 있는 고무 부분에 대하여 실시하며, 두께는 고무일체형 부분을 포함하여 실시한다. 제품의 검사기준은 10,000개를 1개 Lot하고, 매 Lot마다 검사하여야하며, 치수검사는 Lot당 3개씩 한다.  고무치수 및 외관검사의 기준은 아래와 같다.

| [단위 mm] 구 분 | 치 수 |  |  | 허 용 차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 가로 | 세로 | 돌출부의 높이 |  |
| 점 형 | 300 | 300 | 6 | 가 로, 세 로 : ±2 |
| 선 형 | 300 | 300 | 5 | 돌출부의 높이 : ±1 |

라. 재생고무 점자블록 특장점, 특징

가) 특징

황색 우레탄과 폐타이어칩 일체형으로 구성되어 탄성이 강하며 내마모성이 우수하여, 시각장애인 들의 보행에 편리하며 인트로킹등 기존 인도 포장재와 동시에 시공이 가능한 제품임.

(실용신안등록제0117161호)

나) 제품의 기술

1. 시각장애인이 아닌 일반보행자, 약시자도 쉽게 식별하여 안전에 주의할수 있는 색상을 사용하였다.

2. 점자블럭의 네모서리부와 상판이 바닥재와 탈착되는 것을 방지하였다.

3.배면에 복사열을 최소화 할 수 있는 구멍이 있고 제품의 안착을 용이하게 할 수

있다 (실용신안등록제0180320).

4.제품의 측면에는 뒤틀림과 꼬임을 방지 하는 클립을 조립하므로써시공제품의 꼬임과

뒤틀림을 방지하여 항상 수평을 유지 할 수 있다

5.제품의 각 측면에는 시공 후 제품의 뒤집힘을 방지하는 폭 40mm의 클립을 박을 수 있는 홈이 파여져 있어 제품과 제품간에 클립으로 고정하여 뒤집혀 짐을 방지 할 수 있는 구조라야 한다

마. 단면도(시공,설치도)